AUDIRE SCADA

Sistema de Control Industrial

Manual Completo de Instalación, Configuración y Operación

Versión 7.0  —  Junio 2026

Incluye: Recetas Maestras · Análisis de Batch · Estaciones de Envasado

Audire Scada es un producto de Nantor Resinas S.L
www.audire-scada.es

# AUDIRE SCADA — La interfaz entre el operario y el reactor

Antes de entrar en los detalles técnicos, debemos entender AUDIRE SCADA de la misma forma en que lo entiende un operario de planta:

| Analogía | En la planta | En AUDIRE SCADA |
| --- | --- | --- |
| Los sentidos | Los sensores físicos: transmisores de presión, sondas de temperatura, células de pesaje, analizadores de gas. | La pantalla /sensores y los paneles COMBI: muestran en tiempo real lo que el reactor 'siente'. |
| El cerebro | La lógica de proceso: cuándo calentar, cuándo cargar reactivo, cuánto tiempo esperar. | La Receta Maestra: define exactamente qué debe ocurrir en cada fase, con qué temperatura, peso y tiempo. |
| Los músculos | Las válvulas, bombas, motores y resistencias que mueven y transforman el producto. | Los actuadores: relés controlados por Modbus que AUDIRE activa y desactiva según la receta. |
| La memoria | El registro histórico de cada lote producido. | La base de datos nantor.db y la pantalla /batch_historico. |
| La voz | Las alarmas y notificaciones que avisan al operario cuando algo requiere atención. | El sistema de alarmas y los correos automáticos al finalizar cada lote. |

sensores

¿ 🤔  ?

Cerebro PC

Receta

Dicho de otra forma: AUDIRE SCADA es la interfaz entre el operario humano y el reactor físico. El operario programa la receta una vez, pulsa START y el sistema ejecuta el proceso completo actuando sobre los relés en el momento exacto que la receta especifica — mientras el operario supervisa en pantalla el estado en tiempo real.

👦🏻

Evento a relé

Nueva situación

💡 CONSEJO Este manual está escrito para alguien que nunca ha usado AUDIRE SCADA. No es necesario conocer programación, Modbus ni redes TCP/IP para operar el sistema. Esos conceptos se explican cuando son necesarios, con ejemplos concretos.

# Índice de Contenidos

ℹ️ NOTA El índice está organizado por capítulos y secciones. Para localizar un tema concreto, busca el número de capítulo y navega directamente a él. Las páginas exactas dependen de las imágenes y apéndices que se añadan al documento.

1.  AUDIRE SCADA — La interfaz entre el operario y el reactor	Capítulo 1

2.  Introducción y conceptos técnicos básicos	Capítulo 2

2.1  ¿Qué es AUDIRE SCADA?	2.1

2.2  ¿Qué es Modbus y por qué lo necesitamos?	2.2

2.3  Arquitectura general del sistema	2.3

2.4  Componentes principales de la instalación	2.4

3.  Instalación del entorno	Capítulo 3

3.1  Requisitos previos	3.1

3.2  Instalación de Node.js y Node-RED	3.2

3.3  Instalación de Python	3.3

3.4  Plugins de paleta necesarios	3.4

3.5  Base de datos nantor.db	3.5

3.6  Importar los flows	3.6

3.7  Verificación final del sistema	3.7

3.8  Backup — copia de seguridad	3.8

4.  Configuración de los Gateways Waveshare	Capítulo 4

4.1  ¿Qué es un gateway y para qué sirve?	4.1

4.2  Waveshare RS485 to ETH(B) — gateway de sensores y actuadores	4.2

4.3  Waveshare POE ETH Relay 30CH — placa de relés Ethernet directa	4.3

4.4  Topología de red de referencia	4.4

5.  Primeros pasos: acceder al sistema	Capítulo 5

5.1  Abrir AUDIRE SCADA en el navegador	5.1

5.2  Roles de usuario	5.2

5.3  Seguridad y bloqueo de login	5.3

6.  Los sentidos del reactor — Sensores	Capítulo 6

6.1  ¿Qué es un sensor Modbus?	6.1

6.2  Registrar un sensor nuevo	6.2

6.3  Detección automática de sensores	6.3

6.4  Cambio de Slave ID de un sensor	6.4

6.5  Diagnóstico: sensor sin lectura	6.5

6.6  Paneles COMBI — varios sensores en una sola vista	6.6

7.  Los músculos del reactor — Actuadores	Capítulo 7

7.1  ¿Qué es un actuador?	7.1

7.2  Registrar un actuador nuevo	7.2

7.3  Detección automática de actuadores	7.3

7.4  Cambio de Slave ID de un actuador	7.4

7.5  Control ON/OFF desde la pantalla	7.5

8.  Controlador DHLH-C2001 — temperatura del aceite térmico	Capítulo 8

8.1  ¿Qué es el DHLH y para qué sirve?	8.1

8.2  Registros de control del DHLH	8.2

8.3  Control del DHLH desde AUDIRE SCADA	8.3

9.  El cerebro programado — Recetas Maestras	Capítulo 9

9.1  Qué es una Receta Maestra y por qué es el corazón del sistema	9.1

9.2  Estructura completa del recetario — todos los campos	9.2

9.3  Campos de control de fase: temperatura, timeout y luces	9.3

9.4  Subflujos R1-R6: el motor de eventos dentro de cada fase	9.4

9.5  Cómo se traducen los campos en actuaciones reales sobre relés	9.5

9.6  Ejemplo completo: Receta RES-150-STANDARD	9.6

9.7  Cómo crear y guardar una receta desde la interfaz	9.7

9.8  Probar la receta en el simulador antes de producción	9.8

10.  Proceso de fabricación — Reactores R1 y R2	Capítulo 10

10.1  Pantalla /mantenimiento — panel principal	10.1

10.2  Fases del proceso F0-F9	10.2

10.3  Informe PDF de lote	10.3

11.  Estaciones de Envasado	Capítulo 11

11.1  Concepto general	11.1

11.2  Células de pesaje — cómo funcionan	11.2

11.3  Flujo de operación paso a paso	11.3

11.4  Histórico de envasados	11.4

12.  Pulmones auxiliares	Capítulo 12

13.  Alarmas y notificaciones	Capítulo 13

14.  Análisis de batch histórico — gráficos y referencias	Capítulo 14

14.1  Cómo se registran los datos de un batch	14.1

14.2  Pantalla /batch_historico — comparativa visual entre lotes	14.2

14.3  Lotes de referencia: crear, usar y mantener	14.3

14.4  Widget ECG — seguimiento en directo del lote activo	14.4

14.5  Interpretación práctica de los gráficos	14.5

14.6  Tolerancias y alertas de desviación	14.6

15.  Administración del sistema	Capítulo 15

15.1  Gestión de usuarios	15.1

15.2  Historial de acciones y accesos	15.2

15.3  Estado de red y paneles de salud	15.3

15.4  Configuración general y ajustes	15.4

15.5  Licencia	15.5

16.  Referencia rápida y solución de problemas	Capítulo 16

16.1  Tabla de páginas del sistema	16.1

16.2  Tabla de Slave ID por tipo de dispositivo	16.2

16.3  Rutas de archivos clave	16.3

16.4  Problemas frecuentes y soluciones	16.4

17.  Historial de versiones	Capítulo 17

# 2. Introducción y conceptos técnicos básicos

## 2.1 ¿Qué es AUDIRE SCADA?

AUDIRE SCADA es un sistema informático de control industrial diseñado para gestionar el proceso completo de fabricación de resina en planta: desde el arranque del reactor hasta el envasado final del producto. Permite controlar válvulas, motores y sistemas de temperatura, leer sensores en tiempo real y registrar automáticamente cada lote producido.

El sistema funciona en un ordenador Windows conectado a la red de planta mediante cable Ethernet. No requiere Internet. Todo ocurre dentro de la red local de la fábrica.

💡 CONSEJO Piense en AUDIRE SCADA como el "panel de control" digital de la planta: en lugar de girar manualmente cada válvula o leer cada manómetro, el operario lo ve todo en la pantalla del ordenador y puede actuar con un solo clic.

## 2.2 ¿Qué es Modbus y por qué lo necesitamos?

Los sensores y actuadores físicos de la planta hablan entre sí mediante un protocolo industrial llamado Modbus. Es como un idioma común que entienden todos los dispositivos de campo.

Existen dos variantes:

- Modbus RTU: viaja por un cable físico de dos hilos llamado RS485. Es el que usan directamente los sensores y relés de la instalación.

- Modbus TCP: el mismo protocolo viajando por la red Ethernet del ordenador, igual que cuando navega por Internet.

Para convertir entre ambos mundos se usan dispositivos llamados gateways:

- Gateway RS485-ETH (Waveshare RS485 to ETH B): recibe RS485 de los sensores y lo convierte en Modbus TCP para el sistema.

- Placa de relés Ethernet (Waveshare POE ETH Relay 30CH): recibe comandos Modbus TCP directamente desde la red, sin cable RS485 aparte.

ℹ️ NOTA No es necesario saber programar Modbus para operar AUDIRE SCADA. Toda la comunicación es automática. Solo necesita conocer estos conceptos para instalar un dispositivo nuevo o resolver un problema.

## 2.3 Arquitectura general del sistema

| Capa | Qué contiene | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Campo | Sensores y actuadores físicos | Válvulas, transmisores de presión, relés |
| Comunicación | Gateways que convierten RS485 a Ethernet | Waveshare RS485-ETH, placa de relés 30CH |
| Control | Node-RED — el motor del sistema | Ordenador Windows de planta |
| Datos | Base de datos SQLite | Archivo nantor.db — toda la configuración e histórico |

## 2.4 Componentes principales de la instalación

| Componente | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| Node-RED 4.x | Node.js (Windows) | Motor de flujos, lógica de control y páginas web |
| SQLite | nantor.db | Base de datos principal — configuración, histórico, recetas |
| Modbus TCP | node-red-contrib-modbus | Comunicación con gateways RS485 de campo |
| Gateway RS485-ETH | Waveshare RS485 to ETH(B) | Convierte RS485 a Modbus TCP vía LAN |
| Placa relés ETH | Waveshare POE ETH Relay 30CH | 30 relés controlados directamente por Ethernet |
| Scripts Python | Librerías estándar (socket, struct) | Escaneo de slaves y cambio de Slave ID |
| Equipo de control | Windows | Estación de control en planta, siempre encendida |

# 3. Instalación del entorno

Esta sección está orientada al técnico que realiza la instalación inicial. Si AUDIRE SCADA ya está instalado y funcionando en planta, puede pasar directamente al capítulo 5.

## 3.1 Requisitos previos

| Componente | Versión mínima | Notas |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10 / 11 | Equipo dedicado de planta, sin suspensión automática |
| Node.js | LTS reciente | Instalar desde nodejs.org — incluye npm |
| Node-RED | 4.x | npm install -g node-red |
| Python | 3.x | Necesario para los scripts de escaneo de dispositivos |
| node-red-node-sqlite | 1.x | Conector SQLite para Node-RED |
| node-red-contrib-modbus | 5.x+ | Comunicación Modbus TCP/RTU |

⚠️ ATENCIÓN El ordenador de control debe estar encendido 24/7. Desactivar la suspensión automática y el apagado de pantalla/disco en Opciones de energía de Windows.

## 3.2 Instalación de Node.js y Node-RED

- Descargar e instalar Node.js LTS desde https://nodejs.org. Marcar la opción 'Add to PATH' durante la instalación.

- Abrir el símbolo del sistema (cmd) y ejecutar:

npm install -g --unsafe-perm node-red

- Para arrancar Node-RED manualmente:

node-red

- Para arranque automático al encender el PC: crear una tarea en el Programador de tareas de Windows que ejecute node-red al inicio de sesión.

## 3.3 Instalación de Python

- Descargar Python 3.x desde https://python.org.

- Durante la instalación, marcar 'Add Python to PATH'. Fundamental.

- Los scripts de AUDIRE usan solo librerías estándar (socket, struct, sqlite3, json). No se requiere pip.

- Verificar:

python --version

## 3.4 Plugins de paleta necesarios

Desde Node-RED (http://localhost:1880), abrir ≡ → Manage Palette → Install:

| Plugin | Función |
| --- | --- |
| node-red-node-sqlite | Base de datos SQLite (nantor.db) |
| node-red-contrib-modbus | Comunicación Modbus TCP/RTU con gateways |

⚠️ ATENCIÓN Si tras el Deploy algún nodo aparece con fondo rojo, el plugin no está instalado. Instálelo desde Manage Palette y reinicie Node-RED.

## 3.5 Base de datos nantor.db

La base de datos SQLite es el corazón del sistema: contiene la configuración completa, estado operativo, histórico de producción, recetas y licencia. Ruta estándar:

C:\audire\nantor.db

Para conectarla en Node-RED: abrir cualquier nodo sqlite → lápiz de edición → introducir la ruta completa → Guardar y Deploy.

## 3.6 Importar los flows

- Abrir Node-RED en http://localhost:1880.

- Menú ≡ → Import → Clipboard, o arrastrar el archivo .json de flows.

- Verificar que todos los nodos sqlite apuntan a la conexión nantor.db.

- Hacer Deploy (botón rojo en la esquina superior derecha).

## 3.7 Verificación final del sistema

- Node-RED activo: http://localhost:1880 carga el editor sin errores.

- Aplicación accesible: http://localhost:1880/login muestra la pantalla de login.

- Scripts Python ejecutables: abrir terminal en la carpeta db/ y probar:

python scan_slaves.py 192.168.0.50 4196 1 20

## 3.8 Backup — copia de seguridad

- nantor.db — toda la configuración, recetas e histórico.

- flows.json — toda la lógica de control.

🔴 IMPORTANTE Guardar las copias en un sistema externo al ordenador de planta (USB, carpeta de red, nube). Perder estos dos archivos implica reconstruir el sistema desde cero.

# 4. Configuración de los Gateways Waveshare

## 4.1 ¿Qué es un gateway y para qué sirve?

Un gateway es el 'traductor' entre la red Ethernet del ordenador y los aparatos de campo. Sin el gateway, el ordenador no podría hablar con los sensores y relés de la planta.

En la instalación hay dos tipos:

- Waveshare RS485 to ETH(B): conecta sensores y actuadores RS485 con la red Ethernet.

- Waveshare POE ETH Relay 30CH: placa de 30 relés que se conecta directamente a la red Ethernet.

## 4.2 Waveshare RS485 to ETH(B) — gateway de sensores y actuadores

### 4.2.1 Acceso a la configuración web

El dispositivo tiene una página web interna. IP de fábrica: 192.168.8.200. Conectar el PC al mismo segmento de red y abrir el navegador en esa dirección. No requiere contraseña por defecto.

### 4.2.2 Parámetros de red recomendados

| Parámetro | Valor recomendado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| IP del dispositivo | 192.168.0.50 | IP fija en la LAN de planta |
| Puerto Modbus TCP | 4196 | Puerto en el que escucha comandos Modbus |
| Modo de trabajo | TCP Server | El ordenador se conecta al gateway |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 | Red estándar clase C |
| Modo IP | Static | Siempre IP fija, nunca DHCP |

ℹ️ NOTA Este gateway usa el puerto 4196. La placa de relés 30CH usa el puerto 502. No confundir los puertos al configurar Node-RED.

### 4.2.3 Verificación

ping 192.168.0.50

Si responde, el gateway es accesible. Si no, revisar el cable y que el PC esté en el mismo rango 192.168.0.x.

## 4.3 Waveshare POE ETH Relay 30CH — placa de relés Ethernet directa

Esta placa contiene 30 relés controlables directamente desde la red Ethernet. No usa RS485. Puede alimentarse por PoE o con fuente externa 7-36 VDC.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Canales de relé | 30 |
| Voltaje de entrada | 7-36 VDC o PoE IEEE 802.3af |
| Corriente máxima por canal | 10A a 250VAC / 30VDC |
| Conexión | Ethernet 10/100 Mbps |

### 4.3.1 Parámetros críticos de configuración

| Parámetro | Valor correcto | Notas |
| --- | --- | --- |
| Device IP | 192.168.0.200 / .201 / .202 | Una IP fija por placa |
| Device Port | 502 | CRÍTICO: usar 502, no 4196 |
| Work Mode | TCP Server | El ordenador se conecta a la placa |
| IP mode | Static | Siempre IP fija |
| Protocol (Multi-Host) | Modbus TCP to RTU | No cambiar este valor |

🔴 IMPORTANTE El puerto de esta placa DEBE ser 502. Con el puerto 4196, el dispositivo acepta la conexión TCP pero no responde a comandos Modbus. Si la placa no activa relés aunque el ping funcione, verificar primero que Device Port = 502 en la configuración web.

### 4.3.2 Verificación de comunicación

Test-NetConnection -ComputerName 192.168.0.200 -Port 502

Debe mostrar TcpTestSucceeded: True. Si falla, el problema es de red o de configuración del puerto en el dispositivo.

### 4.3.3 IPs de los tres dispositivos de relés instalados

| Dispositivo | IP asignada | Puerto | Relés disponibles |
| --- | --- | --- | --- |
| Waveshare Relés #1 | 192.168.0.200 | 502 | 30 relés (CH1-CH30) |
| Waveshare Relés #2 | 192.168.0.201 | 502 | 30 relés (CH1-CH30) |
| Waveshare Relés #3 | 192.168.0.202 | 502 | 30 relés (CH1-CH30) |

💡 CONSEJO Para configurar varias placas sin confundirlas: conectar solo una placa a la vez, configurarla con su IP definitiva, desconectarla y conectar la siguiente.

## 4.4 Topología de red de referencia

| Dispositivo | IP | Puerto TCP | Bus físico |
| --- | --- | --- | --- |
| Gateway RS485-ETH | 192.168.0.50 | 4196 | RS485 — sensores y actuadores Modbus RTU |
| Waveshare Relés #1 | 192.168.0.200 | 502 | Ethernet directa — 30 relés |
| Waveshare Relés #2 | 192.168.0.201 | 502 | Ethernet directa — 30 relés |
| Waveshare Relés #3 | 192.168.0.202 | 502 | Ethernet directa — 30 relés |
| Ordenador AUDIRE | 192.168.0.10 | — | Equipo de control principal |

# 5. Primeros pasos: acceder al sistema

## 5.1 Abrir AUDIRE SCADA en el navegador

AUDIRE SCADA es una aplicación web. Se abre con cualquier navegador (Chrome, Edge, Firefox). Desde el ordenador de control:

http://localhost:1880/login

Desde otro ordenador de la misma red de planta:

| http://192.168.0.10:1880/login |  |
| --- | --- |
| ℹ️ NOTA No es necesario instalar ninguna aplicación adicional. Todo funciona dentro del navegador web, sin necesitar conexión a Internet. |  |

## 5.2 Roles de usuario

| Rol | Nivel | Qué puede hacer |
| --- | --- | --- |
| Visor | 1 | Solo lectura: dashboards, sensores, informes, histórico. |
| Operario | 2 | Control manual: START/STOP de lote, actuadores ON/OFF, confirmar alarmas, envasar. |
| Supervisor | 3 | Todo lo del operario + editar sensores/actuadores, asignar Slave ID, crear recetas. |
| Admin | 4 | Todo lo anterior + gestionar usuarios y ver historial completo. |
| Programador | 5 | Acceso total: configuración, gateways, licencia, parámetros de sistema. |

## 5.3 Seguridad y bloqueo de login

- 5 intentos fallidos consecutivos desde la misma IP bloquean el acceso durante 15 minutos.

- El bloqueo se levanta automáticamente pasados 10 minutos, o tras reiniciar Node-RED si es urgente.

- Todas las acciones quedan registradas en el historial (/historial).

# 6. Los sentidos del reactor — Sensores

## 6.1 ¿Qué es un sensor Modbus?

Un sensor proporciona una medida al sistema: presión en un pulmón, temperatura del reactor, concentración de gas, peso de un bidón. El sensor físico se conecta al bus RS485 y el gateway lo convierte en Modbus TCP para que el sistema pueda leerlo en tiempo real.

Cada sensor se identifica por:

- Slave ID: número único del sensor en el bus RS485, en el rango 150-247.

- Registro: dirección Modbus donde el sensor publica su valor (ej: registro 4).

- Función Modbus: FC03 (Holding Register) o FC04 (Input Register), según el modelo.

- Gateway: gateway al que está conectado el sensor.

ℹ️ NOTA Los sensores de fábrica suelen venir con Slave ID = 1. Antes de usarlos en producción, hay que reasignarles un Slave ID en el rango 150-247. Ver sección 6.4.

## 6.2 Registrar un sensor nuevo

Desde /sensores → Registrar nuevo sensor:

| Campo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Identificador único. Convención: tipo_ubicación. | PI_PULMON_AUX |
| Familia | Agrupación lógica (Pulmones, Gases, Reactor 1...). | Pulmones |
| Gateway | Gateway al que está conectado el sensor. | Gateway -1 |
| Slave ID | ID del sensor en el bus (rango 150-247). | 150 |
| Registro | Holding Register donde el sensor publica el valor. | 4 |
| Función Modbus | FC03 (Holding Register) o FC04 (Input Register). | FC03 |
| Unidad | Unidad del valor (bar, °C, ppm, kg...). | bar |

## 6.3 Detección automática de sensores

- Abrir /sensores → panel Detección automática de sensores Modbus.

- Seleccionar el Gateway y el rango de Slave IDs. IMPORTANTE: iniciar desde Slave ID 1 porque los sensores nuevos de fábrica están ahí.

- Pulsar Escanear. El sistema ejecuta scan_sensores.py probando cada ID con FC03 y FC04.

- El resultado muestra qué IDs responden y si están LIBRE o ASIGNADO.

- Seleccionar el sensor en el ID detectado y pulsar Asignar.

## 6.4 Cambio de Slave ID de un sensor

Una vez localizado el sensor en su ID de fábrica (normalmente 1), hay que moverlo al rango 150-247:

- En la tabla de /sensores, localizar la fila del sensor.

- Pulsar el botón de llave (🔧) de esa fila.

- Introducir el nuevo Slave ID (entre 150 y 247) y confirmar.

El sistema ejecuta set_slave_id_sensor.py que envía el comando de cambio al dispositivo. El cambio es inmediato.

⚠️ ATENCIÓN El script rechazará automáticamente cualquier Slave ID fuera del rango 150-247 para sensores. Esto evita que un sensor quede con el mismo ID que una placa de actuadores.

## 6.5 Diagnóstico: sensor sin lectura

### 6.5.1 Verificar el Gateway asignado

El error más frecuente: el sensor tiene asignado un gateway_id que no corresponde a ningún gateway existente. El resultado es que el sensor queda excluido silenciosamente de la lectura periódica sin ningún mensaje de error visible.

Solución: en /sensores, abrir el modal de edición (botón lápiz) y verificar que el Gateway seleccionado en el desplegable es correcto. Guardar.

### 6.5.2 Indicador de color de última lectura

ℹ️ NOTA Verde: lectura de hace menos de 5 minutos — sensor activo. Ámbar: lectura de hace menos de 1 hora — posible problema. Rojo: lectura de hace más de 1 hora o nunca — sensor sin comunicación.

## 6.6 Paneles COMBI — varios sensores en una sola vista

Un COMBI es un panel visual que agrupa varios sensores relacionados en una sola pantalla, mostrando sus valores actualizados en tiempo real. Por ejemplo: un COMBI 'Presiones Reactor 1' puede mostrar simultáneamente la presión de entrada, la de salida y la del cabezal.

### 6.6.1 Crear un nuevo COMBI

- Abrir /combi en el navegador.

- Asignar un nombre al COMBI.

- En el panel de sensores libres, seleccionar los sensores que debe mostrar.

- Pulsar Vincular.

ℹ️ NOTA Un sensor puede pertenecer a varios COMBIs a la vez. Los valores se actualizan automáticamente cada pocos segundos sin necesidad de refrescar la página. Se puede progamar un cálcula sobre el valor adquirido para influir en el VALOR COMBI entregado, ejemplo “multiplicar por 0,01”,”sumar -1,23” etc.

# 7. Los músculos del reactor — Actuadores

## 7.1 ¿Qué es un actuador?

Un actuador es cualquier elemento que el sistema puede activar o desactivar: una electroválvula, un motor, un contactor, una bomba. Físicamente, cada actuador está controlado por un relé en una placa Waveshare conectada al bus RS485 o directamente a Ethernet (placa ETH Relay 30CH).

Cada actuador se identifica por:

- Slave ID: número único de la placa que contiene ese relé, en el rango 1-149.

- Canal: qué relé concreto de la placa controla este actuador (empieza en 0).

- Gateway: a qué gateway o IP de placa ETH está conectada la placa.

ℹ️ NOTA Correspondencia canal-borne físico: • Canal 0 → CH1 (borne 1 de la placa) • Canal 1 → CH2 (borne 2) • Canal 2 → CH3 (borne 3) • Canal 3 → CH4 (borne 4)

## 7.2 Registrar un actuador nuevo

### 7.2.1 Alta manual (Slave ID conocido)

- Abrir /actuadores-sensores → panel Registrar nuevo actuador.

- Completar: Nombre (sin espacios, ej: VEAC_R1), Familia (ej: Reactor 1), Gateway, Slave ID y Canal.

- Pulsar Registrar.

- Pulsar ON en la fila correspondiente para verificar que el relé se activa físicamente.

### 7.2.2 Alta + detección automática (recomendado cuando no se conoce el Slave ID)

- Registrar el actuador con solo Nombre y Familia. Dejar el Slave ID vacío.

- Abrir el panel Detección automática de slaves Modbus, seleccionar Gateway y rango de Slave IDs.

- Pulsar Escanear. El sistema probará cada ID y mostrará cuáles responden, con canales LIBRE o ASIGNADO.

- Seleccionar el actuador en el canal correspondiente y pulsar Asignar.

💡 CONSEJO Este método es preferible al alta manual porque confirma en el mismo paso que la placa responde realmente en el bus y evita errores de transcripción del Slave ID.

## 7.3 Detección automática de actuadores

El escaneo usa el script scan_slaves.py que prueba cada Slave ID del rango enviando una petición FC01 y registra qué IDs responden.

⚠️ ATENCIÓN Un escaneo de rango amplio (1 a 149) puede tardar varios minutos. Si se conoce aproximadamente el Slave ID, escanear un rango pequeño (ej: 1 a 20) es mucho más rápido.

## 7.4 Cambio de Slave ID de un actuador

Usar el botón de llave (🔧) en la fila del actuador. El sistema ejecuta set_slave_id_actuador.py que envía el comando de cambio directamente al dispositivo. El cambio es inmediato, sin reiniciar la placa.

ℹ️ NOTA Actuadores: Slave ID 1-149. Sensores: Slave ID 150-247. Este convenio permite saber a simple vista qué tipo de dispositivo es cada uno.

## 7.5 Control ON/OFF desde la pantalla

Una vez registrado y asignado, el actuador aparece en /actuadores-sensores con botones ON y OFF. Al pulsarlos, el sistema envía el comando Modbus TCP al gateway que activa o desactiva el relé físico.

# 8. Controlador DHLH-C2001 — temperatura del aceite térmico

## 8.1 ¿Qué es el DHLH y para qué sirve?

El DHLH-C2001 es un controlador de temperatura que gestiona el aceite térmico que circula por la camisa del reactor. Este aceite es el responsable de calentar o enfriar el contenido del reactor durante el proceso de fabricación.

El controlador se comunica con AUDIRE SCADA mediante Modbus TCP, igual que los demás dispositivos de campo.

## 8.2 Registros de control del DHLH

| Registro | Nombre | Función | Cuándo ON | Cuándo OFF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0004 | Encendido (Power) | Enciende/apaga el controlador DHLH electrónicamente. | Desde inicio del proceso (F0) | Solo al cierre total (F9) |
| 0x0001 | Circulación (bomba) | Activa la bomba que hace circular el aceite por la camisa del reactor. | Siempre activo durante la producción — sin circulación no hay transferencia de calor ni frío. | Solo al cierre total (F9) |
| 0x0002 | Calentamiento | Autoriza al controlador a activar las resistencias eléctricas para calentar el aceite. | Fases de calentamiento: F2, F3, F4 | Fases de enfriamiento: F6, F7 |

⚠️ ATENCIÓN La bomba de circulación (registro 0x0001) debe estar siempre activa mientras el reactor esté en producción. Si se detiene, el aceite no circula y el reactor pierde el control de temperatura.

## 8.3 Control del DHLH desde AUDIRE SCADA

El control del DHLH se realiza desde /mantenimiento. Los tres registros se activan/desactivan automáticamente según la fase del proceso. Node-RED gestiona el DHLH a través de dos endpoints internos:

- /reactores/dhlh-sp — envía un nuevo Setpoint de temperatura al controlador.

- /reactores/dhlh-switch — activa o desactiva los registros de encendido, circulación o calentamiento.

El operario normalmente no necesita interactuar con estos controles: el sistema los gestiona automáticamente durante las fases F0-F9 según lo definido en la Receta Maestra.

# 9. El cerebro programado — Recetas Maestras

Una Receta Maestra es el conjunto completo de parámetros que define cómo debe comportarse el reactor durante la fabricación de un producto concreto. Es el equivalente digital de la ficha técnica de un proceso: recoge la temperatura de cada fase, cuánto tiempo puede durar cada etapa, cuántos kilogramos de cada reactivo hay que cargar, a qué velocidad debe girar el agitador, qué luces de señalización deben activarse y qué actuadores deben abrirse o cerrarse en cada momento.

📋 EJEMPLO Analogía: piense en una receta maestra como una partitura musical. El reactor es la orquesta. Sin partitura, cada músico toca lo que quiere. Con partitura, todos tocan juntos, en el orden correcto y durante exactamente el tiempo indicado. En AUDIRE SCADA: la "partitura" (receta) dice "en la fase F2, cuando el reactor alcance 80°C, abrir la válvula de resina base durante 15 minutos mientras el agitador gira a 45 rpm". El sistema lo ejecuta automáticamente, activando los relés correspondientes sin intervención del operario.

## 9.1 Qué es una Receta Maestra y por qué es el corazón del sistema

Sin receta, AUDIRE SCADA puede operar el reactor de forma manual pero no puede automatizar un proceso complejo de múltiples fases. Con receta, el operario solo necesita pulsar START y seleccionar la receta: el sistema ejecuta el proceso completo de forma autónoma, actuando sobre los relés en el momento exacto que la receta especifica.

Cuando el operario pulsa START y selecciona una receta:

- El sistema lee la fila completa de esa receta de la tabla 'recetario' en la base de datos.

- Carga todos los parámetros en memoria bajo la clave 'receta_activa_R1' o 'receta_activa_R2'.

- A partir de ese momento, cada motor de fase (F0, F1, ..., F9) lee sus parámetros directamente de esa receta en memoria.

- Los cambios que se hagan en /recetas mientras el batch está en curso NO afectan al lote en ejecución — la receta se copia al arrancar y permanece fija hasta el F9.

ℹ️ NOTA Cada reactor carga su propia receta de forma independiente. R1 puede ejecutar RES-150-STANDARD mientras R2 ejecuta simultáneamente RES-200-PREMIUM. No hay interferencia entre reactores.

## 9.2 Estructura completa del recetario — todos los campos

La tabla 'recetario' de la base de datos tiene los siguientes tipos de columnas. Los campos con valor NULL son ignorados por el motor — el sistema los trata como 'no configurado para esta receta'.

### 9.2.1 Identificación

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER | Clave primaria. Asignada automáticamente al crear la receta. |
| nombre_receta | TEXT | Nombre descriptivo único. Ej: 'RES-150-STANDARD'. Obligatorio. |

### 9.2.2 Parámetros numéricos por fase

Para cada fase F0 a F9 existen campos de setpoint de temperatura (fX_sp_temp) y tiempo máximo de fase (fX_timeout):

| Campo | Ejemplo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| f0_temp_max_arranque | 80 | Temperatura máxima del reactor para permitir el arranque de F0. Si se supera, el batch no inicia. |
| f0_residuos_pct | 5 | Porcentaje máximo de residuos detectados antes de permitir el arranque. |
| f0_sp_temp … f9_sp_temp | 25 / 80 / 35 | Setpoint de temperatura que se envía al DHLH al entrar en cada fase (°C). |
| f0_timeout … f9_timeout | 10 / 120 / 30 | Tiempo máximo en minutos que puede durar la fase completa antes de generar timeout. |
| f9_tiempo_inertizacion | 5 | Minutos de inertización con N₂ al inicio de F9. |
| f9_temp_fin | 35 | Temperatura máxima a la que puede estar el reactor al finalizar F9. |

### 9.2.3 Campos de luces por fase (fX_luz_*)

Para cada fase F0-F9 existen seis campos de luces. El valor puede ser ON, OFF o NULL (sin cambio). Cuando el motor entra en la fase, aplica el estado de cada luz si el campo no es NULL.

| Campo |  | Valores posibles | Qué controla |
| --- | --- | --- | --- |
| fX_luz_amarilla |  | ON / OFF / NULL | Luz amarilla de señalización de fase activa. |
| fX_luz_lila |  | ON / OFF / NULL | Luz lila — uso libre según convención de la planta. |
| fX_luz_azul |  | ON / OFF / NULL | Luz azul — habitualmente indica enfriamiento o vacío activo. |
| fX_luz_verde |  | ON / OFF / NULL | Luz verde — habitualmente indica proceso correcto en curso. |
| fX_luz_blanca |  | ON / OFF / NULL | Luz blanca — habitualmente indica reactor en reposo o lote completado. |
| fX_luz_roja |  | ON / OFF / NULL | Luz roja — habitualmente indica alarma o fase crítica. |
| 💡 CONSEJO Convención recomendada de colores: Amarilla = proceso en marcha, Verde = fase correcta, Roja = alarma o intervención requerida, Azul = vacío o enfriamiento activo, Lila = intervención manual pendiente, Blanca = lote completado. Definir esta convención antes de crear las recetas y mantenerla en todas ellas. |  |  |  |

### 9.2.4 Campo de activación de fase (fX_activo)

Si fX_activo = 0 en la receta, el motor salta esa fase completa sin ejecutar ninguna acción. Esto permite crear variantes de una receta base desactivando solo las fases que no aplican a ese producto.

ℹ️ NOTA F0 y F9 no pueden desactivarse: F0 es la verificación de arranque (obligatoria) y F9 genera el informe PDF del lote (obligatorio). El resto de fases son opcionales.

## 9.3 Campos de control de fase: temperatura, timeout y luces

### 9.3.1 Temperatura de setpoint por fase (fX_sp_temp)

Cuando el motor entra en la fase, el primer acto es enviar ese setpoint al DHLH-C2001. Si es NULL, el DHLH mantiene el setpoint de la fase anterior.

📋 EJEMPLO Secuencia típica en una receta de resina epoxídica: F0 → SP 25°C (arranque en frío) F1 → SP 25°C (prueba de vacío — mantener temperatura baja) F2 → SP 80°C (calentamiento y carga principal) F3 → SP 80°C (adición de activador — misma temperatura) F4 → SP 80°C (adición de aditivo) F5 → SP 80°C (homogeneización) F6 → SP 55°C (inicio de enfriamiento — desgasificación) F7 → SP 35°C (enfriamiento hasta temperatura de descarga) F9 → SP 25°C (reposo y cierre)

### 9.3.2 Tiempo máximo de fase (fX_timeout)

El timeout es el tiempo máximo en minutos de una fase completa. Si la fase no ha terminado antes, el sistema genera una alarma y avanza a la siguiente fase.

⚠️ ATENCIÓN Un timeout demasiado corto genera alarmas falsas. Un timeout demasiado largo puede dejar el reactor en estado anómalo durante mucho tiempo. Revisar los tiempos reales de los últimos 10-20 lotes en /batch_historico antes de fijar los timeouts de una receta nueva.

## 9.4 Subflujos R1-R6: el motor de eventos dentro de cada fase

Dentro de las fases F1 a F8, el motor puede ejecutar hasta 6 subflujos secuenciales (R1 a R6). Cada subflujo representa un evento específico: una carga de reactivo, una espera a temperatura, un ciclo de presurización. Los subflujos se ejecutan en orden estricto y se saltan automáticamente si todos sus campos son NULL.

📋 EJEMPLO Fase F2 con tres subflujos: R1: Esperar a que el reactor alcance 75°C (temp_inicio=75). Sin carga de peso. R2: Cargar 200 kg de resina base (peso_carga=200) mientras el agitador gira a 30 rpm. R3: Esperar 20 minutos más con agitación a 45 rpm (tiempo=20, agit_target=45). R4, R5, R6: vacíos (NULL) — se saltan automáticamente.

### 9.4.1 Campos de un subflujo Rx — descripción completa

Los campos siguen el patrón: fX_ry_[campo]. Por ejemplo, para fase F2, subflujo R1: f2_r1_temp_inicio, f2_r1_peso_carga, f2_r1_tiempo, etc.

| Grupo de campo | Campo | Tipo | Descripción y ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| CONDICIÓN DE ARRANQUE |  |  |  |
|  | fX_ry_temp_inicio | REAL | Temperatura mínima del reactor (°C) para que empiece la carga o el temporizador. El subflujo espera en bucle hasta alcanzarla. Ej: 75.0 |
| CARGA DE REACTIVO |  |  |  |
|  | fX_ry_peso_carga | REAL | Kg de reactivo a cargar. El sistema monitoriza la célula de pesaje y espera hasta que la diferencia de peso alcance este valor. Ej: 200.5 |
|  | fX_ry_p1_presion | REAL | >0 presuriza el pulmón 1 con N₂ para empujar el reactivo. NULL = no tocar pulmón 1. Ej: 1.2 bar |
|  | fX_ry_p1_presion_max | REAL | Presión máxima del pulmón 1. Si se supera, cierra la válvula N₂ aunque no haya terminado la carga. Ej: 1.8 bar |
|  | fX_ry_p2_presion / p3_presion | REAL | Igual para pulmones 2 y 3. |
| TIEMPO DE PERMANENCIA |  |  |  |
|  | fX_ry_tiempo | REAL | Minutos que el subflujo permanece activo una vez alcanzada la condición de temperatura (y de peso, si hay carga). Ej: 20.0 |
| AGITACIÓN |  |  |  |
|  | fX_ry_agit_inicio | REAL | RPM del agitador al inicio del subflujo. Ej: 30 |
|  | fX_ry_agit_target | REAL | RPM del agitador cuando se cumple la condición (temperatura + peso). Ej: 60 |
| PRESIÓN DEL REACTOR |  |  |  |
|  | fX_ry_presion_inicio | REAL | < -0.05 → bomba de vacío ON. > +0.05 → N₂ entrada ON. ~0 → venteo a atmósfera. Ej: -0.8 |
|  | fX_ry_presion_fin | REAL | Presión objetivo al finalizar el subflujo. Ej: 0.0 (volver a atmósfera) |
| TEMPERATURA DE APOYO |  |  |  |
|  | fX_ry_temp_target | REAL | Temperatura objetivo dentro del subflujo. Si la temperatura actual es >2°C inferior, activa resistencias; si es >2°C superior, activa enfriamiento. Ej: 85.0 |

### 9.4.2 Lógica de ejecución del subflujo — orden de operaciones

- 1. Aplicar agit_inicio: el agitador arranca a las RPM definidas.

- 2. Aplicar presion_inicio: se activan bomba de vacío, válvula N₂ de entrada o de salida según el valor.

- 3. Aplicar presión de pulmones: si p1/p2/p3_presion no son NULL, se presuriza el pulmón para empujar el reactivo.

- 4. Esperar temp_inicio: el subflujo espera en bucle (comprobando cada 500ms) hasta alcanzar la temperatura.

- 5. Condición alcanzada: aplicar agit_target y actuadores target.

- 6. Monitorizar peso_carga: espera hasta que la célula de pesaje detecte la cantidad indicada. Vigila presion_max para cerrar N₂ si se supera.

- 7. Arrancar temporizador: una vez completada la carga, cuenta los minutos definidos en tiempo.

- 8. Al terminar: aplicar actuadores fin, registrar el evento en el log del batch.

- 9. Pasar al siguiente subflujo (Rx+1) o terminar la fase si era el último.

ℹ️ NOTA El timeout de la fase (fX_timeout) actúa como red de seguridad GLOBAL de toda la fase. Si el tiempo total de todos los subflujos supera el timeout, el sistema aborta la fase. Dimensionar el timeout considerando la suma de todos los subflujos más un margen del 20-30%.

## 9.5 Cómo se traducen los campos en actuaciones reales sobre relés

Cada actuación del subflujo se traduce en un comando Modbus TCP que activa o desactiva un relé físico en la planta:

| Campo de receta | Valor | Actuadores físicos activados |
| --- | --- | --- |
| PRESIÓN DEL REACTOR |  |  |
| fX_ry_presion_inicio / fin | < −0.05 (vacío) | bomba_vacio = ON, VENO2 = OFF, VSNO2 = OFF |
| fX_ry_presion_inicio / fin | ~0 (atmósfera) | VENO2 = OFF, VSNO2 = ON, bomba_vacio = OFF |
| fX_ry_presion_inicio / fin | > +0.05 (presión N₂) | VENO2 = ON, VSNO2 = OFF, bomba_vacio = OFF |
| AGITACIÓN |  |  |
| fX_ry_agit_inicio / target | > 0 (RPM) | motor = ON, agitacion_rpm = X |
| fX_ry_agit_inicio / target | = 0 | motor = OFF, agitacion_rpm = 0 |
| PULMONES (carga de reactivos) |  |  |
| fX_ry_p1_presion | > 0 | VENO2Pulmon1 = ON (presuriza para empujar reactivo) |
| fX_ry_p1_presion_max | (límite superado) | VENO2Pulmon1 = OFF automáticamente (protección de sobrepresión) |
| TEMPERATURA (apoyo al DHLH) |  |  |
| fX_ry_temp_target | T_target > T_actual +2 | resis_estado = ON, bomba_aceite = ON |
| fX_ry_temp_target | T_target < T_actual −2 | resis_estado = OFF, bomba_enfri = ON |

## 9.6 Ejemplo completo: Receta RES-150-STANDARD

### 9.6.1 Descripción del proceso objetivo

La receta RES-150-STANDARD describe la fabricación de 150 kg netos de resina epoxi estándar. El proceso consta de:

- F0: Verificación de arranque — temperatura máxima 60°C, setpoint DHLH a 25°C.

- F1: Prueba de estanqueidad al vacío — un subflujo R1 con vacío durante 15 minutos.

- F2: Calentamiento y carga de resina base — esperar 75°C, cargar 110 kg desde pulmón 1 con agitación.

- F3: Adición de activador — a temperatura estable, cargar 15 kg desde pulmón 2.

- F4: Adición de aditivo + decisión operario — cargar 5 kg; el operario confirma en pantalla.

- F5: Homogeneización — agitación intensa durante 30 minutos.

- F6: Desgasificación — ciclo de vacío + agitación media durante 45 minutos.

- F7: Inertización y enfriamiento — N₂ durante 10 minutos + enfriamiento hasta 40°C.

- F8: Cierre — limpieza de flags internos.

- F9: Descarga — apertura válvula de resina, 5 minutos de inertización, informe PDF.

### 9.6.2 Parámetros generales de fase

| Campo | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| nombre_receta | RES-150-STANDARD | Nombre identificativo del producto. |
| f0_temp_max_arranque | 60 | Si el reactor supera 60°C al arrancar, hay residuos calientes — no seguro iniciar. |
| f0_sp_temp | 25 | DHLH en modo mantenimiento frío desde el arranque. |
| f0_timeout | 10 | F0 es solo verificación — máximo 10 minutos. |
| f2_sp_temp | 80 | Temperatura de proceso de la resina base. |
| f2_timeout | 150 | Calentamiento desde frío (hasta 90 min) + 60 min de carga = 150 min con margen. |
| f6_sp_temp | 55 | Inicio de enfriamiento controlado durante la desgasificación. |
| f7_sp_temp | 35 | Enfriamiento hasta temperatura de descarga. |
| f9_tiempo_inertizacion | 5 | 5 minutos de N₂ antes de abrir la válvula de descarga. |
| f9_temp_fin | 40 | El reactor no debe superar 40°C al cerrar el batch. |

### 9.6.3 Luces de fase

| Fase | Amarilla | Verde | Roja | Azul | Lila | Blanca | Significado visual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | Reactor arrancando |
| F1 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | Prueba de vacío en curso |
| F2 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | Calentamiento y carga — proceso normal |
| F3 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | Adición activador — proceso normal |
| F4 | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF | Adición aditivo — lila indica intervención manual |
| F5 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | Homogeneización — proceso normal |
| F6 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | Desgasificación — azul indica vacío activo |
| F7 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | Enfriamiento — azul indica enfriamiento activo |
| F8 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | Cierre — luces apagadas |
| F9 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | Descarga — blanca indica batch completado |

### 9.6.4 Subflujos de F1 (prueba de vacío)

| Campo | Valor | Acción resultante |
| --- | --- | --- |
| f1_r1_presion_inicio | -0.8 | Al entrar en R1: activar bomba de vacío → el reactor baja a −0.8 bar. |
| f1_r1_tiempo | 15 | Mantener el vacío 15 minutos. |
| f1_r1_presion_fin | 0.0 | Al terminar: apagar bomba de vacío, abrir venteo (VSNO2=ON). El reactor vuelve a atmósfera. |
| f1_r1_agit_inicio | NULL | Sin agitación durante la prueba de estanqueidad. |
| f1_r2..r6 | (todos NULL) | Los subflujos R2 a R6 están vacíos — se saltan. |

### 9.6.5 Subflujos de F2 (calentamiento y carga de resina base)

| Campo | Valor | Acción resultante |
| --- | --- | --- |
| f2_r1_temp_inicio | 75 | R1 espera hasta que el reactor alcance 75°C. Esta espera puede durar hasta 90 minutos en frío. |
| f2_r1_agit_inicio | 30 | Cuando se alcanza 75°C: arrancar el agitador a 30 rpm. |
| f2_r1_p1_presion | 1.2 | Presurizar el pulmón 1 a 1.2 bar para empujar la resina base. |
| f2_r1_p1_presion_max | 1.8 | Si la presión del pulmón 1 supera 1.8 bar, cerrar la válvula N₂ automáticamente. |
| f2_r1_peso_carga | 110 | Cargar 110 kg de resina base. El sistema monitoriza la célula de pesaje del pulmón 1. |
| f2_r1_agit_target | 45 | Una vez completados los 110 kg: subir la agitación a 45 rpm. |
| f2_r1_tiempo | 20 | Mantener 20 minutos adicionales de agitación tras completar la carga. |
| f2_r1_presion_fin | 0.0 | Al terminar: ventilar el reactor a atmósfera. |

### 9.6.6 Qué ve el operario en planta durante la ejecución

F0 — Verificación (≈2 minutos)

Luz amarilla encendida. El sistema comprueba temperatura < 60°C. El DHLH recibe SP=25°C. En pantalla: 'F0: OK | T:XX.X°C'. Avanza automáticamente a F1.

F1 — Prueba de vacío (≈17 minutos)

La bomba de vacío arranca. Se oye el compresor. El manómetro del reactor baja hacia −0.8 bar. El temporizador de 15 minutos comienza. Si la presión no baja de −0.5 bar en 5 minutos, alarma de fugas detectadas. Si la prueba es correcta, la bomba para y el reactor vuelve a atmósfera.

F2 — Calentamiento y carga resina base (≈90-110 minutos)

El DHLH recibe SP=80°C. El aceite térmico comienza a calentarse. Luces amarilla y verde encendidas. En pantalla: 'F2 R1: Esperando temp XX.X/75°C'. Cuando el reactor llega a 75°C: el agitador arranca a 30 rpm, la válvula N₂ del pulmón 1 abre y la resina base empieza a fluir. La pantalla muestra el peso cargado en tiempo real: 'F2 R1: 47.3/110 kg'. Al alcanzar 110 kg, la válvula del pulmón se cierra, el agitador sube a 45 rpm y empieza el temporizador de 20 minutos.

F4 — Aditivo + decisión operario

La luz lila se enciende — señal visual de que se requiere intervención. En pantalla aparece el diálogo de confirmación. El operario revisa el estado del producto y confirma la cantidad de aditivo. El sistema continúa con la carga desde el pulmón correspondiente.

F6-F7 — Desgasificación y enfriamiento

La luz azul se enciende. El DHLH recibe SP=55°C (F6) y luego 35°C (F7). El ciclo de vacío comienza. El operario ve bajar la temperatura en pantalla. Al llegar a ≤40°C el sistema permite el cierre del batch en F9.

## 9.7 Cómo crear y guardar una receta desde la interfaz

### 9.7.1 Pantalla /recetas — navegación y permisos

La pantalla /recetas es accesible desde el menú principal. Los roles supervisor, admin y programador pueden crear o editar recetas. Los roles visor y operario solo pueden consultarlas.

La pantalla muestra dos pestañas: Recetas de producción (R1 y R2) y Recetas de simulador (R3 y R4).

### 9.7.2 Crear una nueva receta paso a paso

- Abrir /recetas → pulsar Nueva receta. Se crea una fila vacía con ID asignado automáticamente.

- Pulsar Editar (lápiz). Se abre el modal de edición con secciones desplegables por fase (F0 a F9).

- Cada sección muestra: parámetros generales de la fase (SP temp, timeout, luces) y subflujos R1 a R6 con todos sus campos.

- Rellenar los campos necesarios. Los campos no rellenados quedan como NULL y se ignoran.

- Pulsar Guardar. Los cambios se escriben en la tabla recetario de la base de datos.

💡 CONSEJO Estrategia recomendada para crear una receta nueva: Paso 1 — Solo SP de temperatura y timeouts. Verificar en simulador que el proceso avanza de F0 a F9. Paso 2 — Añadir luces de señalización. Verificar en simulador. Paso 3 — Añadir el subflujo R1 de la fase más importante (normalmente F2). Probar en simulador. Paso 4 — Añadir el resto de subflujos fase a fase, probando después de cada adición. Paso 5 — Ajustar timeouts basándose en tiempos reales observados + 20-30% de margen. Paso 6 — Primera producción real con supervisión continua.

## 9.8 Probar la receta en la simulación antes de producción

- Para realizar pruebas o formación, puede crear una Receta de simulación sin carga de materia prima real, peso 0 y tiempos mínimos.

ℹ️ NOTA En el sistema se incluye una Receta NANTOR-IB-SIM, configurada con los tiempos más rápidos que en producción real y sin carga de material. Pero atención, es completamente funcional, el reactor recibirá órdenes y actuará, así que también es válida para mantenimiento y diagnóstico de los reactores.

# 10. Proceso de fabricación — Reactores R1 y R2

## 10.1 Pantalla /mantenimiento — panel principal

Audire Scada cuenta con un panel central de visón general:

Y con Paneles específicos como el de producción y el de pulmones

La pantalla     es el epicentro de operaciones de R1 y R2.

Desde aquí el operario con autorización suficiente, puede:

- Iniciar un nuevo lote de fabricación (botón START/Batch) seleccionando la receta.

- Monitorizar la fase activa y los parámetros del proceso en tiempo real.

- Tomar decisiones manuales en las fases que lo requieran (por ejemplo, fase F4 — Aditivo).

- Controlar manualmente actuadores del reactor fuera del ciclo automático.

- Ver el estado del controlador DHLH (temperatura, setpoint, modo).

- Confirmar alarmas activas.

- Revisar en tiempo real estado de los Pulmones

- Revisar de un vistazo el funcionamiento de los sensores COMBI (células de pesaje)

- Acceso a Lotes, Histórico y Recetas Maestras
controlar el encendido/apagado de las maquinarias accesorias

## 10.2 Fases del proceso F0-F9

| Fase | Nombre | Descripción | ¿Requiere acción del operario? |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | Preparación | Verificación de condiciones de arranque y activación del DHLH. | No — automático |
| F1 | Prueba de estanqueidad | Creación de vacío en el reactor y verificación de que no hay fugas. | No — automático |
| F2 | Calentamiento + carga resina | Subida a temperatura de proceso y carga de resina base. | No — automático |
| F3 | Activador | Dosificación del activador en el reactor. | No — automático |
| F4 | Aditivo + decisión | Dosificación del aditivo. Pausa para que el operario confirme. | SÍ — confirmar cantidad |
| F5 | Carga final | Carga final de resina y homogeneización. | No — automático |
| F6 | Desgasificación | Agitación y extracción de gases del reactor (calentamiento OFF). | No — automático |
| F7 | Reposo y N₂ | Inertización con nitrógeno. Enfriamiento (calentamiento OFF). | No — automático |
| F8 | Cierre | Cierre físico y limpieza de flags internos. | No — automático |
| F9 | Descarga resina | Apertura de válvula de resina y generación del informe PDF. | Supervisar la descarga |

## 10.3 Informe PDF de lote

Al finalizar cada lote (F9), el sistema genera automáticamente un informe PDF con:

- Identificación del lote: código, receta, reactor, fecha y hora de inicio.

- Registro completo de todas las fases F0-F9 con timestamps.

- Firma electrónica del operario que realizó el START.

- Código QR de trazabilidad con enlace al informe completo.

El PDF se envía automáticamente por correo al finalizar el lote. También está disponible en /informe (último lote) y en /historico-lote (todos los lotes).

Además, se pueden realizar análisis comparativos a los Batch, accediendo a Batch Histórico. Los análisis pueden ser: Cuadrático, de Área Trapezoidal y Comparativa de curva con un Lote Maestro Seleccionado previamente






11. Estaciones de Envasado

## 11.1 Concepto general

AUDIRE SCADA incorpora dos estaciones de envasado independientes (Estación 1 y Estación 2) para el llenado controlado de bidones e IBCs con la resina producida en los reactores. Las dos estaciones pueden operar simultáneamente sin interferir entre sí.

## 11.2 Células de pesaje — cómo funcionan

Las células de pesaje son sensores que miden el peso del recipiente durante el llenado. Son el elemento clave: permiten saber cuándo el bidón o IBC ha alcanzado el peso objetivo y parar automáticamente el llenado.

- La célula está conectada al bus RS485 y el gateway la convierte en Modbus TCP, como cualquier otro sensor.

- Node-RED lee el peso en tiempo real (cada pocos segundos) y lo muestra en la pantalla de la estación.

- Cuando el peso neto (peso total menos tara del recipiente vacío) alcanza la capacidad del formato, el sistema cierra automáticamente la válvula de llenado.

ℹ️ NOTA Peso neto = Peso total leído por la célula − Tara del recipiente vacío Ejemplo: si la célula lee 225 kg y la tara del IBC es 25 kg, el peso neto de resina es 200 kg.

## 11.3 Flujo de operación paso a paso

- Abrir /estacion1 o /estacion2.

- Seleccionar el lote de fabricación (o escanearlo por QR).

- Seleccionar el formato del recipiente: bidón 25 kg, bidón 50 kg, IBC 1000 kg, etc.

- Escanear el código QR del recipiente físico (si tiene código) o identificarlo manualmente.

- Pulsar Iniciar llenado. El sistema abre la válvula y muestra el peso en tiempo real.

- Al alcanzar el peso objetivo, el sistema cierra la válvula automáticamente y registra el recipiente en el histórico.

- Para llenar el siguiente recipiente del mismo lote: pulsar Continuar serie.

- Al terminar todos los recipientes: pulsar Cancelar para cerrar el envasado activo.

⚠️ ATENCIÓN En caso de emergencia durante el llenado, pulsar el botón Emergencia de la estación. Cierra inmediatamente la válvula sin registrar el recipiente como completado.

## 11.4 Histórico de envasados

Cada recipiente completado se registra automáticamente con: código del recipiente, peso neto real, lote de origen, operario, fecha y hora. Accesible desde /estacion/historico y /estacion2/historico (200 últimos envasados).

# 12. Pulmones auxiliares

## 12.1 ¿Qué son los pulmones?

Los pulmones son depósitos auxiliares de presión o vacío que complementan el proceso de fabricación. Permiten almacenar reactivos que se cargarán en el reactor durante las distintas fases del proceso, y también gestionan la presión de nitrógeno para las cargas controladas.

AUDIRE SCADA los gestiona desde /mantenimiento-pulmones, donde el operario puede controlar manualmente las válvulas y equipos asociados, y monitorizar su presión en tiempo real.

## 12.2 Widget de pulmones

El widget /pulmones-widget muestra de forma compacta el estado de los pulmones, pensado para incluirse como panel de monitorización secundario en la sala de control.

# 13. Alarmas y notificaciones

## 13.1 Sistema de alarmas

AUDIRE SCADA detecta automáticamente condiciones anómalas en el proceso y genera alarmas. Las alarmas activas se muestran en /control-alarma. Una alarma permanece activa hasta que el operario la confirma explícitamente:

- Abrir /control-alarma.

- Revisar la descripción de la alarma activa.

- Tomar la acción correctora necesaria.

- Pulsar Confirmar alarma (hay botones separados para R1 y R2).

⚠️ ATENCIÓN Confirmar una alarma sin haber resuelto la causa no soluciona el problema: solo cierra el aviso en pantalla. Asegurarse siempre de que la condición anómala está resuelta antes de confirmar.

## 13.2 Notificaciones

El sistema envía notificaciones automáticas por correo electrónico y Telegram, al inicio, si hay una alarma y al finalizar cada lote (con el informe PDF adjunto). Los contactos que reciben notificaciones se gestionan desde /contactos.

# 14. Análisis de batch histórico — gráficos y referencias

## 14.1 Cómo se registran los datos de un batch

Durante la ejecución, el motor de fases registra eventos con timestamp en el log del batch. Por ejemplo:

2026-06-15 08:23:41 -> F2 R1: CONDICION OK ¦ T:76.2C P:47.3kg 2026-06-15 08:41:02 -> F2 R1: OK ¦ T:80.1C P:110.0kg t:20min 2026-06-15 09:05:18 -> F3 R1: CONDICION OK ¦ T:79.8C P:14.9kg 2026-06-15 09:21:44 -> F9: LOTE CERRADO. NETO:149.7KG / BRUTO:259.7KG / TEMP:38.2C

Al finalizar (F9), estos datos se copian permanentemente a la tabla historico_lote para consulta y análisis.

## 14.2 Pantalla /batch_historico — comparativa visual entre lotes

Permite seleccionar uno o varios lotes históricos y visualizar sus parámetros en gráficos solapados para comparar su evolución temporal.

| Gráfico / Panel | Qué muestra | Uso práctico |
| --- | --- | --- |
| Perfil de temperatura | Evolución de la temperatura del reactor durante el batch. | Detectar si el calentamiento es más lento que en lotes anteriores (señal de problema en el DHLH). |
| Perfil de presión | Presión del reactor fase a fase. | Verificar que los ciclos de vacío llegan a la presión esperada. Una prueba de vacío que no baje de −0.6 bar indica fugas. |
| Duración de fases | Barras de duración de cada fase F0-F9. | Identificar qué fase está tardando más de lo habitual. |
| Peso cargado por subflujo | Peso real cargado vs. peso objetivo de la receta. | Detectar cargas incompletas por válvulas atascadas. |
| Comparativa multi-lote | Superposición de hasta 5 lotes en el mismo gráfico. | Evaluar la repetibilidad del proceso. |

## 14.3 Lotes de referencia: crear, usar y mantener

Un lote de referencia es un batch histórico designado como el 'modelo ideal' de una receta. Sus datos se usan como línea base en todos los gráficos y en el widget ECG.

📋 EJEMPLO Llevan 3 meses fabricando RES-150-STANDARD. El lote del 10 de mayo fue perfecto: temperatura estable, todos los subflujos en tiempo, peso final 149.9 kg, sin alarmas. Designan ese lote como referencia de RES-150-STANDARD. A partir de ahora, todos los gráficos de esta receta muestran ese lote como línea de referencia. Cuando un lote nuevo se desvía, la diferencia visual es inmediata.

### 14.3.1 Cómo crear un lote de referencia

- Abrir /batch_referencia (rol mínimo: supervisor).

- Pulsar Crear nueva referencia.

- Seleccionar la receta y el lote histórico que servirá como referencia.

- Añadir una descripción opcional: 'Referencia tras revisión de DHLH', etc.

- Pulsar Guardar.

⚠️ ATENCIÓN Actualizar la referencia solo cuando: se modifica significativamente la receta, se sustituye equipamiento principal, o se valida una mejora de proceso. No usar como referencia un lote con defectos aunque el producto final sea aceptable.

## 14.4 Widget ECG — seguimiento en directo del lote activo

El widget /ecg-widget muestra en tiempo real la evolución del lote en curso superpuesta sobre el lote de referencia de la misma receta. Se actualiza automáticamente mediante /ecg-widget-data.

| Situación que ve el supervisor | Lo que indica | Acción recomendada |
| --- | --- | --- |
| Línea actual dentro de la banda de tolerancia | Proceso bajo control. | Ninguna. |
| Línea actual por DEBAJO en F2 (temperatura inferior a referencia) | El reactor tarda más en calentarse. | Verificar DHLH, nivel de aceite térmico, temperatura del agua de red. |
| Línea actual por ENCIMA en F6 (presión de vacío menos profunda que referencia) | La bomba de vacío no alcanza la profundidad esperada. | Verificar bomba de vacío y juntas del reactor. |
| Oscilaciones frecuentes cruzando la referencia | Proceso inestable. | Posible problema en el DHLH, fluctuaciones eléctricas o en el agitador. |

## 14.5 Interpretación práctica de los gráficos

### 14.5.1 Revisión semanal recomendada (supervisor)

- Abrir /batch_historico y seleccionar todos los lotes de la semana de cada receta.

- Comparar la duración de F2: si la tendencia es a subir semana a semana, el DHLH puede necesitar mantenimiento.

- Revisar pesos cargados: si el peso real es consistentemente inferior al objetivo, la válvula del pulmón puede estar parcialmente obstruida.

- Revisar si hay timeouts recurrentes en alguna fase: dos timeouts consecutivos en la misma fase requieren investigación.

## 14.6 Tolerancias y alertas de desviación

El endpoint /batch_historico/tolerancia permite configurar para cada receta los márgenes de tolerancia usados en los gráficos comparativos y en el widget ECG:

| Parámetro |  | Descripción | Ejemplo típico |
| --- | --- | --- | --- |
| Tolerancia de temperatura (°C) |  | Desviación máxima aceptable en el perfil de temperatura respecto a la referencia. | ±5°C — más de 5°C de diferencia colorea la zona de ámbar o rojo. |
| Tolerancia de tiempo de fase (%) |  | Porcentaje de diferencia en la duración de una fase respecto a la referencia. | ±20% — más del 120% o menos del 80% del tiempo de referencia se marca como desviación. |
| Tolerancia de peso cargado (kg) |  | Diferencia máxima entre peso real cargado y peso objetivo de la receta. | ±2 kg — más de 2 kg de diferencia en cualquier subflujo se marca en el análisis. |
| 💡 CONSEJO Para recetas nuevas: tolerancias amplias (±10°C, ±30% tiempo). Para recetas consolidadas con muchos lotes históricos: tolerancias más estrechas (±3°C, ±10% tiempo) para detectar desviaciones incipientes. |  |  |  |

# 5. Administración del sistema

## 15.1 Gestión de usuarios (/contactos)

La pantalla /contactos (rol mínimo: admin) permite crear, editar y eliminar usuarios. Para cada usuario se define:

- Nombre completo: aparece en los informes PDF como firma del operario.

- Usuario y contraseña de acceso al sistema.

- Rol: visor, operario, supervisor, admin o programador.

- Correo electrónico: recibe los informes PDF y otras notificaciones.

## 15.2 Historial de acciones y accesos (/historial)

La pantalla /historial (rol mínimo: admin) muestra dos pestañas:

- Acciones: registro de todas las acciones de todos los usuarios, filtrable por usuario, sección, reactor y fechas.

- Accesos: historial de todos los logins exitosos con nombre, usuario, rol e IP. Se conserva 3 meses.

## 15.3 Estado de red y paneles de salud (/conexiones y /paneles)

La pantalla /conexiones muestra si cada gateway responde correctamente al último intento de comunicación. La pantalla /paneles ofrece una vista completa: versión de AUDIRE SCADA, gateways activos/inactivos y otros indicadores de sistema.

## 15.4 Configuración general y ajustes (/configuracion y /ajustes)

- /configuracion: gestionar gateways Modbus (añadir, editar, activar/desactivar), familias de agrupación, usuarios y licencia.

- /ajustes: datos de empresa, parámetros de sistema, taras de los formatos de bidón/IBC, y paneles de escaneo de actuadores.

ℹ️ NOTA El panel de reconexión manual de un gateway está en /ajustes → botón Reconectar. Úselo si un gateway aparece como inactivo pero físicamente está conectado — esto fuerza una nueva conexión Modbus TCP.

## 15.5 Licencia

La sección Licencia en /configuracion muestra: versión, desarrollador, cliente, ID de cliente, fechas de inicio y vencimiento, y contacto de renovación. Si la licencia está próxima a caducar, se muestra un banner de aviso en rojo en la parte superior de la pantalla.

# 16. Referencia rápida y solución de problemas

## 16.1 Tabla de páginas del sistema

| URL | Función | Rol mínimo |
| --- | --- | --- |
| /login | Acceso al sistema | Público |
| /mantenimiento | Control R1 y R2 — START/STOP lote, actuadores | Operario |
| /mantenimiento-pulmones | Control manual pulmones | Operario |
| /control-alarma | Panel de alarmas activas y confirmación | Operario |
| /sensores | Listado de sensores con valores y última lectura | Visor (Supervisor para editar) |
| /actuadores-sensores | Control ON/OFF actuadores, alta y escaneo automático | Operario (Supervisor para editar) |
| /combi | Paneles de sensores combinados | Visor (Supervisor para crear) |
| /estacion1 | Control de llenado — Estación de Envasado 1 | Operario |
| /estacion2 | Control de llenado — Estación de Envasado 2 | Operario |
| /historico-lote | Histórico completo de lotes de fabricación | Visor |
| /batch_historico | Análisis gráfico comparativo de lotes | Visor |
| /batch_referencia | Lotes de referencia para comparación | Supervisor |
| /recetas | Gestión de recetas de producción | Supervisor |
| /informe | Informe del último lote R1/R2 | Visor |
| /paneles | Estado de salud del sistema | Visor |
| /conexiones | Estado de red — gateways | Visor |
| /historial | Log de acciones y accesos | Admin |
| /contactos | Gestión de usuarios del sistema | Admin |
| /configuracion | Gateways, familias, contactos, licencia | Programador |
| /ajustes | Empresa, sistema, taras, escaneo | Programador |

## 16.2 Tabla de Slave ID por tipo de dispositivo

| Tipo de dispositivo | Rango de Slave ID | Notas |
| --- | --- | --- |
| Actuadores (relés, placas Waveshare) | 1 — 149 | Asignados vía FC06. El cambio es inmediato. |
| Sensores (presión, temperatura, gases...) | 150 — 247 | Los sensores de fábrica vienen con ID=1. Reasignar antes de usar en producción. |

## 16.3 Rutas de archivos clave

| Archivo | Ruta | Importancia |
| --- | --- | --- |
| Base de datos | C:\audire \nantor.db | BACKUP CRÍTICO — toda la configuración, recetas e histórico |
| Escaneo sensores | C:\audire \scan_sensores.py | Script Python — escaneo FC03/FC04 |
| Escaneo actuadores | C:\audire \scan_slaves.py | Script Python — escaneo FC01 |
| Cambio ID sensor | C:\audire \set_slave_id_sensor.py | Script Python — solo rango 150-247 |
| Cambio ID actuador | C:\audire \set_slave_id_actuador.py | Script Python — rango 1-149 |
| Flows Node-RED | C:\audire \flows.json | BACKUP CRÍTICO — toda la lógica del sistema |

## 16.4 Problemas frecuentes y soluciones

| Síntoma | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Sensor en 'Sin lectura' permanente aunque el Slave ID sea correcto | gateway_id huérfano — el sensor tiene asignado un ID de gateway que no existe en la tabla de gateways. | Editar el sensor en /sensores → modal de edición → reseleccionar el Gateway correcto → guardar. |
| Toggle ON/OFF no actúa sobre un actuador | Gateway inactivo, Slave ID incorrecto o canal equivocado. | Verificar que el gateway está ACTIVO en /conexiones. Reconfirmar Slave ID y canal con Detección automática. |
| Escaneo de slaves tarda muchos minutos | Rango de escaneo demasiado amplio. | Escanear un rango acotado (ej: 1-20). |
| Sensor nuevo no aparece al escanear desde Slave ID 150 | Los sensores de fábrica tienen Slave ID = 1. | Escanear desde Slave ID 1. Luego usar botón de llave para reasignar al rango 150-247. |
| Placa de relés 30CH no responde aunque el ping funcione | Puerto incorrecto — placa configurada con 4196 en vez de 502. | Entrar a la web de la placa (http://192.168.0.200) y cambiar Device Port a 502. |
| Nodo con fondo rojo tras el Deploy en Node-RED | Plugin de paleta no instalado. | Instalar desde Manage Palette y reiniciar Node-RED. |
| Error SQLITE_ERROR | Ruta incorrecta al archivo nantor.db. | Abrir el nodo sqlite → configuración → verificar la ruta completa al archivo. |
| Login bloqueado — no deja entrar | 5 intentos fallidos → bloqueo de 15 minutos. | Esperar 15 minutos o reiniciar Node-RED si es urgente. |

# 17. Historial de versiones

| Versión | Fecha | Cambios principales |
| --- | --- | --- |
| 4.0 | Mayo 2026 | Versión base — instalación Ubuntu, registro manual de actuadores/sensores desde /configuracion. |
| 5.0 | Junio 2026 | Migración a Windows. Scripts Python de escaneo. Nuevas páginas /sensores y /actuadores-sensores con detección automática. Estaciones de Envasado. Modal de edición de sensores con campo Gateway. Caso de estudio NO2P1. |
| 6.0 | Junio 2026 | Incorporación Waveshare ETH Relay 30CH. COMBI. DHLH-C2001. Análisis de batch histórico. Recetas de producción. Widget ECG. Lotes de referencia. |
| 7.0 | Junio 2026 | Manual unificado: capítulo de Recetas Maestras con estructura completa, subflujos R1-R6, ejemplo RES-150-STANDARD y estrategia de prueba en simulador. Análisis de batch integrado con gestión de tolerancias. Sección introductoria sobre la filosofía HMI (sentidos / cerebro / músculos). Índice por capítulos sin numeración de página fija. Eliminación de la sección de redundancia A/B. |

AUDIRE SCADA v7.0  —  Documento confidencial — Uso interno  —  Junio 2026